Преобразование прямоугольной системы координат используется в случаях, когда необходимо выполнить смещение участка, разворот или смещение с разворотом относительно какой либо точки. Преобразование выполняется как для координат участка, так и для всех объектов связанных с ним (комментарии, проектные дороги, план и агрогруппы).

Рассмотрим выполнение преобразования координат на примере.

Перед выполнением данной операции, выберите участок, который необходимо трансформировать. Для этого щёлкните левой кнопкой мышки в закладке „Участок” на требуемом участке. После этого нажмите кнопку „Камеральные функции и печать отчётных форм в формате А4” (F6), или выберите в верхнем меню „Полигоны”, подменю с таким же наименованием.

В открывшемся окне в верхнем меню „Вычисления” выберите подменю „Преобразование прямоугольной системы координат”.

После этого программа предложит Вам выбрать точку стояния и ориентирования. Первая выбранная точка и будет точкой стояния, а вторая точкой ориентирования. Точка стояния в условной системе координат является точкой, относительной которой будет выполняться сдвиг и разворот остальных точек выбранного земельного участка. Точка наведения в условной системе координат используется для вычисления дирекционного угла линии в условной системе. Выбор координат осуществляется двойным щелчком левой кнопки мышки на требуемой координате или кнопки „Выбор точки из списка координат”. Если необходимо выбрать координату из другого участка, то нажмите кнопку „Выбор списка координат другого земельного участка”.

После выбора требуемого участка Вы вернётесь в предшествующее окно для выбора точки из списка координаты выбранного участка.

Наконец, после выбора точек стояния и наведения в условной системе координат будет открыто окно „Преобразование прямоугольной системы координат”. В верхней части окна будут отображены выбранные координаты точек, а также автоматически подсчитан дирекционный угол между ними в градусах, а также в градусах, минутах и секундах. Если необходимо выбрать другие координаты, не выходя из этого окна, нажмите кнопку „Выбор координаты точки стояния» или «Выбор координаты точки наведения” напротив координат точек.

Далее может быть несколько вариантов заполнения ячеек в зависимости от наличия исходных данных:

- известны точки стояния и наведения в приведенной системе координат;

- известна точка стояния в приведенной системе координат и дирекционный угол;

- известна точка стояния в приведенной системе координат и угол поворота условной системы координат;

- известен дирекционный угол или угол поворота условной системы координат.

Заполняйте только те ячейки, значения которых вам известны.

При заполнении точек стояния и наведения в приведенной системе координат, дирекционный угол и угол поворота условной системы координат, рассчитываются автоматически. Точки стояния и наведения в приведенной системе можно внести как вручную, так и выбрать из списка координат, нажав кнопку „Выбор координаты точки стояния” или „Выбор координаты точки наведения” напротив координат точек.

Угол поворота условной системы координат, рассчитывается как разница между дирекционными углами приведенной и условной систем, при заполнении дирекционного угла вручную.

Обратите внимание на некоторые ограничения, при расчёте углов автоматически, их можно изменить только при нулевых значениях данных использующихся для их расчёта. Так, если Вы хотите внести дирекционный угол вручную, то точка наведения в приведенной системе координат должна иметь нулевое значение. Если необходимо внести вручную угол поворота условной системы координат, то дирекционный угол в приведенной системе координат должен так же иметь нулевое значение.

Если Вы заполнили точки стояния и наведения в приведенной системе координат, и точки стояния в разных системах не равны, то будет выполнена операция смещения и разворота условной системы координат, иначе только разворот.

Для смещения и разворота можно внести координаты точки стояния и дирекционный угол в приведенной системе или угол разворота условной системы координат.

При нулевом значении точки стояния в приведенной системе будет выполняться только разворот, относительно точки стояния в условной системе координат.

Одной из не рассмотренных значений осталось „округление координат”, которое может быть выбрано из списка при нажатии кнопки напротив ячейки или введено вручную. При нулевом значении ячейки, округление выполняться не будет.

Расчёта преобразования координат выполняется при нажатии клавиши Enter в ячейках „дирекционный угол” или „угол”, а так же при нажатии кнопки „Просчитать”.

После просчёта координаты участка сбрасываются в таблицу расчётов, и отображаются на рисунке участка в окне „Камеральные функции и печать отчётных форм в формате А4”, синим цветом. Если сдвиг координат достаточно большой, то изображение преобразованного участка может быть не видно на рисунке участка.

При нажатии кнопки „Перезаписать” выполняется перезапись в приведенной системе координат участка, условных обозначений, проектных дорог, плана и агрогрупп. После перезаписи координат очищается таблица расчётов в окне „Камеральные функции и печать отчётных форм в формате А4” и пересчитывается площадь участка и вычисленные расстояния, а также обновляется рисунок.

Если нажать кнопку „Отменить”, то будет закрыто окно „Преобразование прямоугольной системы координат”, но таблица расчётов в окне „Камеральные функции и печать отчётных форм в формате А4” не очищается от результатов преобразования.

После преобразования площадь участка и вычисленные расстояния могут незначительно измениться, в зависимости от заданного значения округления координат. Чем меньше знаков после запятой, тем больше погрешность.